NMR 傅里叶变换原理讲解器

使 用 说 明

版本 v2.1   |   适用 MATLAB R2020a 及以上   |   配套教材《脉冲傅里叶核磁共振波谱仪的工作原理》

图 1  NMR 傅里叶变换原理讲解器主界面（步骤 1）

# 目录

一、软件简介

二、运行环境与文件清单

三、启动方法

四、界面总览

五、基本操作

六、分步讲解（步骤 1–11）

七、动画演示与交互演示

八、学习指南

九、常见问题（FAQ）

十、附录：关键公式一览

# 一、软件简介

NMR 傅里叶变换原理讲解器是一套面向核磁共振（PFT-NMR）与信号处理初学者的交互式教学软件。它把“时域 ↔ 频域”这一抽象概念拆解为 11 个循序渐进的讲解步骤，并配备 3 段动画演示和 1 个交互式演示，帮助学生直观理解傅里叶级数、傅里叶变换、欧拉公式、采样定理，以及它们在脉冲傅里叶核磁共振中“两次傅里叶变换”的作用。

软件特点：

• 配套 11 个讲解步骤，由浅入深，覆盖从基础概念到 PFT-NMR 应用的完整知识链；

• 每个步骤均配有原理图、操作说明与核心要点，便于对照理解；

• 提供“傅里叶级数分解”“旋转圆”“FID 3D”等动画，动态呈现抽象过程；

• “采样定理与混叠”交互演示可拖动滑块，亲手体会完全采样与混叠的临界条件；

• 子图支持单独导出为图片，方便制作讲义、作业与课件。

本说明文档介绍如何安装与启动软件、浏览各讲解步骤、观看动画、调整界面以及导出插图。

# 二、运行环境与文件清单

## 2.1 运行环境

• 软件环境：MATLAB R2020a 或更高版本（推荐 R2023a 及以上）；

• 必需工具箱：Signal Processing Toolbox（软件使用了 square、sawtooth、findpeaks 等函数）；

• 操作系统：Windows / macOS / Linux 均可；

• 显示分辨率：建议 1366×768 及以上，主窗口会依据屏幕自动选择合适的默认大小；

• 文件编码：请保持所有 .m 文件与 display_texts.csv 为 UTF-8 编码，以免中文出现乱码。

## 2.2 文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| runFourierTransformExplainer.m | 启动脚本：清理环境并打开主界面 |
| FourierTransformExplainer.m | 主程序：界面布局、11 个讲解步骤与交互逻辑 |
| SamplingAliasingDemo.m | 采样定理与混叠交互演示窗口 |
| FourierSeriesAnimation.m | 傅里叶级数分解动画 |
| FourierCircleAnimation.m | 欧拉公式旋转圆动画 |
| FIDFourierTransformAnimation.m | FID 信号与傅里叶变换 3D 动画 |
| BaseAnimation.m | 动画基类（定时器与播放状态管理） |
| AppConstants.m | 全局常量（颜色、尺寸、动画参数） |
| display_texts.csv | 全部讲解文本（标题、操作说明、详细讲解、要点、学习指南） |

# 三、启动方法

1. 打开 MATLAB，使用“当前文件夹”面板或 cd 命令进入本软件所在目录；

2. 在命令行窗口输入 runFourierTransformExplainer 并回车（或在编辑器中打开该文件后点击“运行”）；

3. 主窗口打开后默认显示“步骤 1”，即可开始学习。

也可以在命令行直接输入 FourierTransformExplainer 启动主界面：

cd('软件所在目录');
runFourierTransformExplainer

# 四、界面总览

主界面分为四个区域，布局清晰、可自由缩放：

① 控制面板（左侧）：包含 11 个步骤按钮，以及“学习指南”“步骤说明”按钮和“操作说明”文本框；

② 原理展示区（中部）：显示当前步骤的原理图，通常由若干子图组成；

③ 核心要点汇总（底部）：显示当前步骤的关键结论，可滚动查看、复制文字；

④ 分隔条（控制面板与显示区之间）：拖动它即可调整左右宽度比例。

图 2  主界面布局（以步骤 1 为例）

# 五、基本操作

## 5.1 切换步骤

点击左侧任意步骤按钮即可切换到该步骤；建议按 1→11 的顺序学习。控制面板下方的“操作说明”文本框会同步显示该步骤的观察要点。

## 5.2 查看详细讲解与学习指南

点击“步骤说明”弹出当前步骤的详细讲解；“学习指南”则给出整体学习顺序、关键公式与教学建议。两个窗口中的文字均可滚动与复制。

## 5.3 调整界面

• 缩放窗口：放大主窗口时，各面板与按钮会自动调整大小与位置；

• 调整宽度比例：将鼠标移到控制面板与显示区之间的分隔条上（指针变为左右箭头），按住拖动即可改变左右宽度；

• 窗口过小时会被限制在最小尺寸，保证内容完整可见。

## 5.4 导出图片

把鼠标移到需要导出的子图上，右上角会显示“…”按钮，点击展开坐标轴工具栏，选择“导出（Export）”即可将该子图单独保存为图片，用于课件或作业。

# 六、分步讲解（步骤 1–11）

下面按顺序介绍每个步骤的界面、操作方法与核心要点。

## 步骤 1　时域与频域的基本概念

图 3  步骤 1 界面

### 操作说明

1. 先看左上图——单一频率正弦波 f(t)=sin(2πt)，注意横轴是时间(秒)

2. 看右上图——频域中仅在 f=1Hz 处有一根谱线，横轴是频率(Hz)

3. 再看左下图——三个正弦波叠加的复杂波形（类比钢琴和弦）

4. 最后看右下图——频谱清晰显示三根谱线（440, 880, 1320 Hz）

5. 核心启示：时域中复杂的波形，在频域中可能只是几个简单频率的叠加

### 核心要点

• 傅里叶变换的物理意义：复合波（时域）与谐波（频域）之间的变换关系 f(t) ↔ F(ω)

• 时域：描述信号幅度随时间的变化，横轴为时间（秒）

• 频域：将信号分解为不同频率的正弦波成分，横轴为频率（Hz）

• 左上图——单一频率正弦波（时域），右上方为其频谱（一根谱线）

• 左下图——三个正弦波的叠加（模拟音乐和弦），右下方为其频谱（三根谱线）

• 本质：任何复杂波形都可分解为简单正弦波的加权和

• 生活类比：白色阳光经水滴折射形成七色彩虹，单调声波组合成钢琴音色

## 步骤 2　傅里叶级数：正弦波叠加逼近方波

图 4  步骤 2 界面

### 操作说明

1. 从左到右观察上方三个子图：谐波数量增加→逼近效果改善

2. 左侧子图（仅基波）只有一条正弦曲线——与方波的平坦平台差距很大

3. 中间子图加入3次谐波 sin(3t)/3，平台开始成形

4. 右侧子图加入5次谐波，跳变处出现轻微过冲（吉布斯现象的萌芽）

5. 重点看下方3D图——X轴时间、Y轴谐波阶数、Z轴振幅，同时展示时域和频谱

6. 3D图左侧灰色面是频谱图，蓝色竖线 = 振幅 4/(πn)，灰色点为偶次谐波（振幅=0）

7. 点击下方按钮可启动两种动画演示

### 核心要点

• 傅里叶定理：任何周期函数都可表示为正弦/余弦波的无穷级数

• 方波的傅里叶级数（公式1）：f(t) = (4/π) Σ(n=1,3,5…) sin(nt)/n

• 谐波：频率为基波整数倍的正弦波分量，方波仅含奇次谐波

• 振幅按 1/n 递减，偶次谐波振幅为零（奇对称函数的特征）

• 上方3个子图展示渐进逼近，下方3D图同时呈现时域波形与频谱

• 拉格朗日与傅里叶争论的核心：不连续函数能否用光滑函数精确表达

• 几何意义：多个特定大小的圆以特定频率联动旋转的y轴投影

## 步骤 3　谐波叠加的收敛过程与吉布斯现象

图 5  步骤 3 界面

### 操作说明

1. 从左到右、从上到下依次看6个子图（N=1, 3, 5, 7, 15, 50）

2. 观察蓝色曲线（近似）与红色虚线（理想方波）的差距变化

3. N=1时差距巨大，N=7时已相当接近

4. 关键发现：N≥7后，跳变点附近的过冲高度几乎不变！

5. 对比N=15和N=50：过冲幅度相同（约9%），但宽度变小

6. 提问：取无穷多个谐波，能得到完美的方波吗？

答案：除间断点外处处收敛，间断点处永远有约9%的过冲

### 核心要点

• 展示N=1,3,5,7,15,50个奇次谐波对方波的逼近效果

• 谐波越多，逼近越好（除间断点外处处收敛）

• 吉布斯现象（Gibbs Phenomenon）：跳变点附近始终存在约9%的过冲

• 即使N→∞，过冲幅度不变——用光滑函数逼近间断函数的必然结果

• 过冲宽度随N增大而趋于零

• 教学意义：理解条件收敛与一致收敛的区别

• 实际表现：JPEG边界振铃、MRI重建伪影等现象的数学根源

## 步骤 4　信号的频率、振幅、相位

图 6  步骤 4 界面

### 操作说明

1. 先看子图1——同一正弦波取不同相位（0, π/2, π），波形如何平移与翻转

2. 看子图2——两组信号频率成分和振幅相同，但相位组合不同，导致波形完全不同

3. 对比子图3和4：正弦展开 b_n vs 余弦展开 |a_n| 的振幅谱

余弦展开红色stem = 负系数，对应相位=π

4. 对比子图5和6：正弦展开相位全为0（极简），余弦展开相位有0有π

5. 看子图7和8：两种展开合成的时域波形完全相同——两种基函数展开是等价的

6. 核心概念：频率组成+振幅+相位 = 构成信号的三大要素

### 核心要点

• 完整频谱信息 = 振幅谱 + 相位谱，缺失任何一半都无法重建信号

• 频率组成+振幅+相位 = 构成信号的三大要素

• 相位改变不影响频谱的幅度分布，但改变各频率分量在时间轴上的起始位置

• 相位调整在脉冲序列设计中极为关键

• 方波正弦展开（公式1，奇对称）：系数全正，相位极简（0或π）

• 方波余弦展开（公式2，偶对称）：平移T/4后，系数正负交替

• 同一信号用不同基函数展开，振幅/相位表现不同，但时域合成结果等价

## 步骤 5　欧拉公式与旋转向量

图 7  步骤 5 界面

### 操作说明

1. 左侧图——观察复平面上的彩色箭头（正频率 e^{+iθ}），从原点指向单位圆

2. 注意虚线箭头——负频率 e^{-iθ}，顺时针旋转

3. 右侧绿色曲线：sinθ投影——绿色虚线=负频率 sin(-θ)=-sinθ

4. 上方/下方橙色曲线：cosθ投影——正负频率的cosθ完全相同！

5. 右侧3D图——蓝色螺旋线是 e^{+iθ} 在三维空间的轨迹

6. 找到橙色投影面（y=2）和绿色投影面（x=-2）——螺旋线投影=三角函数曲线

7. 核心公式 e^{iθ}=cosθ+i·sinθ 把三角函数和复数统一起来（公式3）

### 核心要点

• 欧拉公式 e^{iθ}=cosθ+i·sinθ（公式3），数学中最优美的公式之一

• 复数 e^{iθ} 对应复平面上单位圆上的向量

• 赋予θ时间含义：e^{iωt} 描述角速度ω绕原点旋转的单位向量（公式4）

• 正频率（+ω）=逆时针旋转，负频率（-ω）=顺时针旋转

• 实部cosθ=实轴投影（可观测），虚部sinθ=虚轴投影（正交分量）

• 左侧图展示复平面上的向量及三角函数投影

• 右侧3D螺旋线展示 e^{iθ} 在三维空间（实部×虚部×时间）的轨迹

• 欧拉公式将三角函数统一为指数形式，大幅简化傅里叶分析的数学表达

## 步骤 6　复指数形式与正负频率

图 8  步骤 6 界面

### 操作说明

1. 先看第一行（时域信号）：周期方波→单个矩形脉冲→高斯信号

2. 看第二行（双边谱）：子图4离散线谱(FS)→子图5连续sinc(FT)→子图6高斯FT

3. 重点对比子图4↔子图5：离散→连续，这是T→∞时FS→FT的本质变化

4. 看第三行（单边谱）：只显示f≥0，幅度×2（直流除外）

5. 观察子图6：高斯函数的FT仍是高斯——自相似性的特例

6. 理解：周期信号→离散谱(级数)，非周期信号→连续谱(变换)

### 核心要点

• 实数信号的复指数表示：cos(ωt)=(1/2)(e^{+iωt}+e^{-iωt})（公式5）

• 正频率（+ω，逆时针）和负频率（-ω，顺时针）共同构成实信号

• 双边频谱：数学完整形式，振幅偶对称、相位奇对称，PFT-NMR广泛采用

• 傅里叶级数（FS）：周期信号→离散频谱（公式6，C_n 复数系数）

• 傅里叶变换（FT）：非周期信号→连续频谱（公式7，F(ω)连续函数）

• 从FS到FT：T→∞时ω₀→0，离散谱线填满→连续包络

• 单边谱：f≥0，幅度×2（直流除外），底层算法始终是双边运算

• 高斯函数FT仍是高斯——σ越大时域越宽→频域越窄

## 步骤 7　傅里叶变换的运算原理

图 9  步骤 7 界面

### 操作说明

1. 左列——理解正向变换（公式7a FFT）：f(t)×e^{-iωt}→积分→F(ω)

子图1=原始矩形脉冲，子图4=不匹配频率 ω=2（积分为零=零点）

子图7=匹配频率 ω=0（积分最大=脉冲面积τ）

2. 中列——核函数（旋转探针）：蓝(ω=1)、红(ω=2)、黄(ω=3)三种螺旋

核函数 e^{-iωt} 含负号→顺时针旋转，代表一整套探测信号的探针

3. 右列——频谱与反向合成：子图3=频谱F(ω)，子图9=用6个频率分量重建

4. 核心思想：正向变换=用探针试探信号（内积=匹配度），反向变换=合成重建

### 核心要点

• 傅里叶变换对（公式7）：F(ω)=∫f(t)e^{-iωt}dt（正），f(t)=(1/2π)∫F(ω)e^{+iωt}dω（逆）

• 核函数 e^{-iωt} 是一套「旋转探针」，探测信号在各频率的匹配程度

• 正向变换本质：用探针试探信号，积分=匹配度（相关性）

• ω匹配时积分最大（直流→脉冲面积τ），ω不匹配→积分=0→频谱零点

• 核函数 e^{-iωt} 顺时针旋转，与逆变换的 e^{+iωt} 成对出现

• 连续FT的核函数在数学上连续，实际计算用有限离散点→DFT

• 正逆变换必须成对出现：选定正向核符号后，逆向核符号随之确定

## 步骤 8　采样定理——完全采样与混叠

图 10  步骤 8 界面

### 操作说明

1. 先看子图1——连续正弦波(f₀=3Hz)按fs=8Hz采样：红点为采样点，"fs>2f₀"满足采样定理

2. 看子图2——采样后的频谱以fs为周期延拓，各副本互不重叠，可无失真还原

3. 对比子图3——把采样率降到fs=4Hz(<2f₀)：采样点连起来像低频信号，发生混叠

4. 看子图4——3Hz谱线越过奈奎斯特频率(fs/2=2Hz)，折叠到|3−4|=1Hz处

5. 看子图5——混叠频率关系：真实频率超过fs/2后折返，呈锯齿状

6. 看子图6——NMR应用：采样间隔dwell决定谱宽SW=1/dwell，超出±SW/2的峰折叠(fold-over)

7. 点击"采样混叠交互演示"按钮，拖动滑块改变fs与f₀，亲手找到混叠发生的临界点

### 核心要点

• 采样定理（公式8）：fs > 2·f_max，才能由采样点无失真重建原信号

• 奈奎斯特频率 = fs/2（折叠频率）；奈奎斯特速率 = 2·f_max

• 时域采样 ⇔ 频域周期延拓（公式9）：频谱以 fs 为间隔复制

• 副本不重叠 ⇔ fs>2f_max ⇒ 无混叠；副本重叠 ⇒ 混叠

• 混叠(aliasing)：高频成分「伪装」成低频，f_alias=|f−round(f/fs)·fs|（公式10）

• NMR：dwell=采样间隔，SW=1/dwell=fs，无混叠范围 ±SW/2；超出则 fold-over 折叠

• 防混叠：限带 + 足够快采样（抗混叠滤波器 / 增大谱宽 SW）

• 欠采样可被主动利用（如 MRI 折叠成像），但常规观测必须避免

## 步骤 9　第一次傅里叶变换——射频脉冲

图 11  步骤 9 界面

### 操作说明

1. 按行阅读：上行=时域信号，中行=双边谱，下行=单边谱

2. 子图1→2→3展示从无限周期方波到NMR实际脉冲的递进

3. 对比子图4和5：无限周期→离散线谱，有限3周期→谱线展宽+旁瓣

时域的有限性在频域产生重要影响

4. 看子图6和9（τ=50μs 实际参数）：激发带宽≈20kHz

5. 核心关系：Δf ≈ 1/τ —— 脉冲越短，频谱越宽

6. 思考：脉冲宽度在NMR实验设计中如何选择？

### 核心要点

• PFT-NMR中射频脉冲=等幅射频波×方波包络调制→宽带频谱

• 核心关系：激发带宽 Δf ≈ 1/τ，脉冲越短频谱越宽

• 占空比d=τ/T越小→主瓣越宽→能量分布越均匀（宽带激发）

• 时域有限信号在DFT计算中呈现离散频谱——离散频率间隔1/ta是分辨率极限

• 子图4(无限周期)→子图5(有限3周期)：时域截断→谱线展宽+旁瓣

• 子图6实际参数：τ=50μs→激发带宽≈20kHz

• 13C NMR典型参数：tp=10~50μs, ta=1~5s，占空比极小

## 步骤 10　第二次傅里叶变换——FID信号

图 12  步骤 10 界面

### 操作说明

1. 看子图1——单一频率FID（f=3Hz, T2*=1.5s）

找到黑色竖虚线（标注周期T≈0.333s）和绿色竖虚线（T2*=1.5s）

观察红色包络线如何定义衰减速率

2. 看子图2——FFT频谱，X轴反向（NMR惯例）

粉色横线标注FWHM≈0.212Hz，FWHM=1/(π·T2*)

3. 子图3→4：三个频率叠加的FID很复杂，傅里叶变换后频谱清晰分离

4. 子图5→6：乙醇的完整NMR模拟

子图5中8个频率的FID极度复杂，子图6的NMR谱可清晰解读

5. 全流程：射频激发→采集FID(时域)→傅里叶变换→NMR谱(频域)

### 核心要点

• FID（自由感应衰减）=射频脉冲激发后采集的时域衰减振荡信号

• 实际采集的是下变频后的差频信号（相对参考频率的偏移）

• 从FID可直接获取：f=1/T（共振频率）、T2*（衰减至1/e的时间）、E=∫f²dt（能量）

• T2*与谱线宽度严格成反比：FWHM=1/(π·T2*)

• 多个频率的FID在时域杂乱，傅里叶变换后在频域清晰可辨

• 乙醇NMR模拟：8个频率分量（甲基三重峰+亚甲基四重峰+羟基单峰）

• NMR全流程：射频脉冲→FID采集(时域)→傅里叶变换→NMR谱(频域)→结构解析

## 步骤 11　总结——傅里叶变换的意义

图 13  步骤 11 界面

### 操作说明

1. 回顾步骤1-3：基础概念（时域/频域→傅里叶级数→收敛与吉布斯现象）

2. 回顾步骤4-5：信号要素与数学工具（频率/振幅/相位→欧拉公式与旋转向量）

3. 回顾步骤6-7：核心理论（复指数形式与双边谱→FT运算原理与旋转探针）

4. 回顾步骤8：采样定理（fs>2f_max 完全采样；奈奎斯特频率fs/2；混叠与折叠）

5. 回顾步骤9-10：PFT-NMR应用（第一次FT射频脉冲→第二次FT的FID信号）

6. 串联知识链：方波分解(步骤2)→欧拉公式(步骤5)→FT变换对(步骤7)→

采样定理(步骤8)→射频脉冲(步骤9)→FID采集(步骤10)→NMR谱

7. 反思：傅里叶分析如何改变了你看待信号的方式？

### 核心要点

• 傅里叶变换是PFT-NMR等波谱测定的理论基础

• 级数（FS, 公式1/2-2/2-6）：周期信号→离散频谱

• 变换（FT, 公式7）：非周期信号→连续频谱

• 采样定理（公式8）：fs>2f_max 才能无失真采样；奈奎斯特频率=fs/2

• 时域采样 ⇔ 频域周期延拓（公式9），副本重叠即混叠（公式10）

• 信号三大要素：频率组成 + 振幅 + 相位

• 欧拉公式（公式3）→实信号=正负频率的复指数叠加（公式5）

• 核函数=旋转探针：正向变换用e^{-iωt}探测信号，反向用e^{+iωt}合成

• PFT-NMR的两次FT：射频脉冲（Δf≈1/τ）+ FID信号→NMR谱

• NMR数字化：dwell→SW=1/dwell，无混叠范围±SW/2，超出则fold-over

• DFT的离散性：计算机观察的分辨率极限，非物理上的频率离散

• 哲学启示：复杂表象之下可能隐藏着简洁的频率秩序

# 七、动画演示与交互演示

除静态原理图外，软件还提供 3 段动画与 1 个交互演示，帮助动态理解抽象过程。

## 7.1 采样定理与混叠交互演示

在“步骤 8：采样定理——完全采样与混叠”底部点击“启动采样混叠交互演示”。拖动滑块改变信号频率 f₀ 与采样频率 f_s，可在上方看到真实信号、采样点和由采样点恢复出的信号，在下方看到真实频率、混叠频率与奈奎斯特频率 f_s/2。

图 14  满足采样定理（f_s > 2f₀）：恢复信号与真实信号重合，无混叠

图 15  欠采样（f_s < 2f₀）：3 Hz 被采样点“伪装”成 1 Hz，发生混叠

结论：只有当 f_s > 2·f_max 时才能无失真采样；奈奎斯特频率为 f_s/2；在 NMR 中谱宽 SW = 1/dwell，可无混叠观测的范围为 ±SW/2，超出范围会出现折叠峰（fold-over）。

## 7.2 级数分解动画

在“步骤 2：傅里叶级数——正弦波叠加逼近矩形波”底部点击“级数分解动画”。动画演示各次谐波向量在复平面上的旋转叠加，以及它们如何逐步拼出矩形波。

图 16  傅里叶级数分解动画

## 7.3 旋转圆动画

在同一步骤点击“旋转圆动画”，可从复平面向量的旋转与投影角度理解“圆→正弦波”的生成过程，是理解欧拉公式与频谱的直观工具。

图 17  欧拉公式旋转圆动画

## 7.4 FID 3D 动画

在“步骤 10：NMR 自由感应衰减（FID）信号”底部点击“启动 FID 3D 动画演示”。动画展示宏观磁化矢量在 (Mx, My, Mz) 空间的演化、横向分量的衰减螺旋，以及频谱峰随采集累加的成形过程，并可观察多次扫描累加对信噪比的改善。

图 18  FID 信号与傅里叶变换 3D 动画

# 八、学习指南

点击控制面板上的“学习指南”按钮可随时弹出以下内容（窗口内文字可复制）。

图 19  学习指南窗口

## 建议学习顺序

1. 基础概念（步骤 1–3）：时域/频域 → 傅里叶级数 → 收敛与吉布斯现象；

2. 信号要素与数学工具（步骤 4–5）：频率/振幅/相位 → 欧拉公式与复平面；

3. 核心理论（步骤 6–7）：复指数形式与双边谱 → FT 运算原理与旋转探针；

4. 采样与数字化（步骤 8）：采样定理 → 完全采样条件 f_s > 2·f_max → 混叠与折叠；

5. PFT-NMR 应用（步骤 9–10）：射频脉冲的 FT → FID 信号的 FT；

6. 总结提升（步骤 11）：完整总结。

# 九、常见问题（FAQ）

问：启动时报错“Undefined function 'square'/‘sawtooth’/‘findpeaks’”？

答：说明未安装 Signal Processing Toolbox，请安装该工具箱后重新启动。

问：界面中的中文显示为乱码？

答：请确认 display_texts.csv 为 UTF-8 编码。若文本文件缺失或损坏，程序会自动使用内置的简化文本。

问：点击动画按钮没有反应？

答：动画会在新窗口中打开，可能被主窗口遮挡，请查看任务栏或移动主窗口。若仍无反应，关闭动画窗口后重试。

问：如何只导出某一个子图的图片？

答：将鼠标移到该子图上，点击右上角“…”展开坐标轴工具栏，选择“导出（Export）”，即可保存单幅图片。

问：放大窗口后按钮或文字错位？

答：软件采用自适应布局；若仍有异常，可拖动分隔条或双击窗口标题栏使其最大化后重新查看。

问：采样定理的核心结论是什么？

答：采样频率必须大于信号最高频率的两倍（f_s > 2·f_max）才能无失真采样；奈奎斯特频率为 f_s/2；NMR 中谱宽 SW = 1/dwell，无混叠观测范围为 ±SW/2。

# 十、附录：关键公式一览

公式1：方波 FS（正弦展开）  f(t) = (4/π) Σ sin(nt)/n

公式2：方波 FS（余弦展开）  g(t) = (4/π) Σ (-1)^((n-1)/2)·cos(nt)/n

公式3：欧拉公式  e^{iθ} = cosθ + i·sinθ

公式4：旋转向量  e^{±iωt} = cos(ωt) ± i·sin(ωt)

公式5：实信号的复指数表示  cos(ωt) = (e^{+iωt} + e^{-iωt}) / 2

公式6：复指数 FS  g(t) = Σ C_n·e^{inω₀t}

公式7a：傅里叶正变换（FFT）  F(ω) = ∫ f(t)·e^{-iωt} dt

公式7b：傅里叶逆变换（IFFT）  f(t) = (1/2π) ∫ F(ω)·e^{iωt} dω

公式8：采样定理（Nyquist–Shannon）  f_s > 2·f_max

公式9：采样频谱周期延拓（时域采样 ⇔ 频域以 f_s 复制）

公式10：混叠频率  f_alias = | f − round(f / f_s)·f_s |

—— 本说明到此结束，祝学习顺利！